1. Hosty to wszystkie komputery podłączone do sieci, które bezpośrednio uczestniczą w komunikacji sieciowej.

2. Kabel światłowodowy to nośnik używany do przesyłania danych, gdy dane są kodowane jako impulsy światła.

3. Routery i przełączniki są urządzeniami pośredniczącymi.

4. Karta sieciowa(NIC) to wyspecjalizowany port w urządzeniu sieciowym, który łączy się z poszczególnymi sieciami.

5. Interfejs fizycznie łączy urządzenie końcowe z siecią.

6. Topologia logiczna pozwala zobaczyć, które urządzenia końcowe są podłączone do jakich urządzeń pośredniczących i jakie media są używane.

7. Topologia fizyczna pozwala zobaczyć rzeczywistą lokalizację urządzeń pośredniczących i instalacji kablowej.

8. Sieć LAN zapewnia dostęp do użytkowników i urządzeń końcowych na niewielkim obszarze geograficznym.

9. Ekstranet zapewnia bezpieczny dostęp osobom, które pracują dla innej organizacji, ale

10. Sieć WAN zapewnia dostęp do innych sieci na dużym obszarze geograficznym.

11. Intranet to siec zapewniana tylko organizacji

12. W miarę ewolucji sieci dowiedzieliśmy się, że architekci sieci muszą uwzględnić cztery podstawowe cechy, aby spełnić oczekiwania użytkowników:

- Fault Tolerance(Sieć odporna na awarię) - Sieć odporna na awarie(Fault Tolerance) to taka, która ogranicza liczbę urządzeń, których dotyczy awaria. Jest zbudowany tak, aby umożliwić szybkie przywrócenie działania w przypadku wystąpienia takiej awarii. Sieci te zależą od wielu ścieżek między źródłem a miejscem docelowym wiadomości. Jeśli jedna ścieżka zawiedzie, wiadomości są natychmiast wysyłane innym łączem. Posiadanie wielu ścieżek do miejsca docelowego nazywa się redundancją.

- Scalability(skalowalność) - Skalowalna sieć szybko się rozwija, aby obsługiwać nowych użytkowników i aplikacje. Robi to bez pogarszania wydajności usług, do których uzyskują dostęp obecni użytkownicy. Rysunek pokazuje, jak łatwo dodać nową sieć do istniejącej sieci. Sieci te są skalowalne, ponieważ projektanci przestrzegają przyjętych standardów i protokołów. Dzięki temu dostawcy oprogramowania i sprzętu mogą skoncentrować się na ulepszaniu produktów i usług bez konieczności projektowania nowego zestawu zasad działania w sieci.

- Quality of Service (QoS) - Jakość usług (QoS) jest coraz większym wymogiem współczesnych sieci. Nowe aplikacje dostępne dla użytkowników za pośrednictwem sieci, takie jak transmisje głosu i wideo na żywo, stwarzają wyższe oczekiwania co do jakości dostarczanych usług. Czy próbowałeś kiedyś oglądać wideo z ciągłymi przerwami i pauzami? Ponieważ treści danych, głosu i wideo są w dalszym ciągu gromadzone w tej samej sieci, QoS staje się głównym mechanizmem zarządzania przeciążeniami i zapewniania niezawodnego dostarczania treści wszystkim użytkownikom.

- Network Security(bezpieczeństwo sieci) - Infrastruktura sieciowa, usługi i dane zawarte na urządzeniach podłączonych do sieci to kluczowe aktywa osobiste i biznesowe. Administratorzy sieci muszą zająć się dwoma rodzajami problemów związanych z bezpieczeństwem sieci: bezpieczeństwem infrastruktury sieciowej i bezpieczeństwem informacji.

13. Komunikacja wideo to dobre narzędzie do prowadzenia konferencji, z którego można korzystać z innymi osobami znajdującymi się w innym miejscu Twojego miasta lub nawet innego kraju.

14. Funkcja BYOD opisuje korzystanie z osobistych narzędzi w celu uzyskania dostępu do informacji i komunikacji w sieci firmowej lub kampusowej.

15. Przetwarzanie w chmurze(cloud computing) obejmuje opcje takie jak publiczne, prywatne, niestandardowe i hybrydowe.

16. Powerline jest używana podczas podłączania urządzenia do sieci za pomocą gniazdka elektrycznego.

17. Bezprzewodowe łącze szerokopasmowe(wireless broadband) wykorzystuje tę samą technologię komórkową, co smartfon.

18. Atak DoS spowalnia lub powoduje awarię sprzętu i programów.

19. VPN tworzy bezpieczne połączenie dla pracowników zdalnych.

20. Zapora sieciowa(Firewall) blokuje nieautoryzowany dostęp do Twojej sieci.

21. Atak dnia zerowego lub godziny zerowej(Zero-day zero-hour) ma miejsce pierwszego dnia, w którym wykryta zostaje luka.

22. Wirus, robak lub koń trojański(Virus, Worm, Trojan) to złośliwy kod działający na urządzeniach użytkowników.

23. Oprogramowanie szpiegowskie to oprogramowanie instalowane na urządzeniu sieciowym, które zbiera informacje.

24. Jeśli nowy przełącznik nie ma żadnych konfiguracji początkowych, można go skonfigurować jedynie za pośrednictwem portu konsoli.

25. Podłączenie komputera do urządzenia Cisco przez port konsoli wymaga specjalnego kabla konsolowego.

26. Zarówno Telnet, jak i SSH to metody dostępu wewnątrzpasmowego, które wymagają aktywnego połączenia sieciowego z urządzeniem.

27. Port AUX w urządzeniu Cisco zapewniał połączenia pozapasmowe przez linię telefoniczną.

28. Uprzywilejowany tryb EXEC(Privileged EXEC Mode) umożliwia dostęp do wszystkich poleceń. Do poleceń wyższego poziomu, takich jak tryb konfiguracji globalnej i tryby podkonfiguracji do których można uzyskać dostęp tylko z uprzywilejowanego trybu EXEC. jest on onaczony znakiem # wchodzi się do niego poprzez wpisanie komendy Enable w trybie użytkownika

29. Tryb konfiguracji globalnej(Global Configuration Mode) jest identyfikowany przez znak (config)#  wchoodzi się do niego poprzez wpisanie komendy configure terminal w trybie Privileged

30. Znak > po nazwie urządzenia wskazuje tryb EXEC użytkownika(User EXEC Mode).

30. Aby powrócić z dowolnego wiersza poleceń aż do uprzywilejowanego trybu EXEC, wpisz polecenie End lub naciskając jednocześnie klawisze CTRL+Z na klawiaturze.

31. Polecenie ping, a pozwala na sprawdzęnie czy mamy połączenie z jakimś urządzeniem jeśli znamy jego Adres IP

32. traceroute jest to komenda ping z większą ilością szczegółów

33. Polecenie konfiguracji globalnej umożliwiające ustawienie nazwy hosta na urządzeniu Cisco to hostname.

34. Zabezpieczenie dostępu do trybu EXEC na przełączniku Cisco odbywa się za pomocą polecenia Enable Secret, po którym następuje hasło.

35. Dostęp użytkownika do trybu EXEC przez port konsoli jest włączany za pomocą polecenia login wprowadzonego w trybie liniowym.

36. Polecenie service password-encryption wprowadzone w trybie konfiguracji globalnej zaszyfruje wszystkie hasła w postaci zwykłego tekstu.

37. Polecenie umożliwiające ustawienie banera z informacją „Keep out”, który będzie wyświetlany przy logowaniu się to banner motd $ Keep out $

38. polecenie show running-config pokazuje aktualną konfiguracje urządzenia

39. startup-config – to konfiguracja przy włączeniu urządzenia a running-config to nasza aktualna konfiguracja

40. Adresy Pv4 są zapisywane w formacie dziesiętnym z kropkami. Na przykład: 192.168.1.1.

41. Adresy IPv4 są zapisywane jako cztery grupy liczb dziesiętnych oddzielonych kropkami. Na przykład: 192.168.1.1.

42. Wirtualne interfejsy przełącznika (SVI) są wirtualne i nie mają portu fizycznego. Switche warstwy 2 wykorzystują SVI do zdalnego zarządzania.

43. aby przypisać adres ip do jakiegoś interfejsu używamy polecenia ip address [adres ip urządzenia] [maska urządzenia] oraz poleceniqa no shutdown aby zapisać ten adres podobnie ustawiamy adres bramki komendą ip default-gateway [adres ip bramki]

44. Jednym z pierwszych kroków do wysłania wiadomości jest kodowanie(encoding). Podczas procesu kodowania informacja jest konwertowana z formy oryginalnej na formę akceptowalną do transmisji.

45. Wiadomości wysyłane przez sieć komputerową muszą mieć odpowiedni format, aby mogły zostać dostarczone i przetworzone. Częścią procesu formatowania(formatting) jest właściwa identyfikacja źródła wiadomości i jej miejsca docelowego.

46. Kontrola przepływu (flow control) to zarządzanie szybkością transmisji. Limit czasu odpowiedzi (Response Timeout) to czas oczekiwania na odpowiedzi. Metody dostępu(Access Methods) określają, kiedy ktoś może wysłać wiadomość. Są to trzy elementy czasu komunikatu(message timing).

47. Hermetyzacja(Encapsulation) to proces sieci komputerowej polegający na łączeniu nagłówków lub końcówek specyficznych dla warstwy z jednostką danych usługowych (tj. ładunkiem) w celu przesyłania informacji przez sieci komputerowe.

48. Dehermentyzacja(Deencapsulation) to dwrotny proces nagłówki są zabierane

49. Większość organizacji normalizacyjnych(standards organizations) to neutralne wobec dostawców organizacje non-profit, które opracowują i promują otwarte standardy.

50. IETF opracowuje i utrzymuje specyfikacje nowych protokołów oraz aktualizacje istniejących protokołów za pośrednictwem opublikowanych dokumentów zwanych „Request for Comments” (RFC).

51. IANA jest odpowiedzialna za nadzorowanie i zarządzanie alokacją adresów IP, zarządzaniem nazwami domen i identyfikatorami protokołów dla ICANN.

52. Stowarzyszenie Electronics Industries Alliance (EIA) opracowuje standardy dotyczące okablowania elektrycznego, złączy i stojaków na sprzęt sieciowy

53. Segmentacja(Segmentation) to proces dzielenia dużego strumienia danych na mniejsze części, które są następnie przesyłane do odbiornika.

54. PDU warstwy transportowej(Transport Layer) to segment.

53. Warstwa łącza danych(Data Link Layer) hermetyzuje dane w ramce.

53. Gdy dane przesuwają się w dół stosu protokołu, dane protokołu są dodawane do oryginalnych danych. Proces ten nazywany jest enkapsulacją(Deencapsulation).

54. gdy dwa urządzenia znajdują się w różnych sieciach IP, ramki nie mogą być wysyłane bezpośrednio do odbiornika, ponieważ znajduje się on w innej sieci logicznej. Ramki należy najpierw przekazać do bramy domyślnej (routera).

55. maska podsieci używana w protokole IPv4, służy do określenia części sieciowej adresu IPv4.

56. Adresy MAC to adresy fizyczne o długości 48 bitów lub 12 cyfr szesnastkowych. Adresy IPv4 i adresy IPv6 są logiczne. Adresy IPv4 mają długość 32 bitów, a adresy IPv6 mają długość 128 bitów.

57. Adresowanie ramki łącza danych składa się z docelowego i źródłowego adresu MAC w tej kolejności.

58. Adresy łącza danych zmieniają się w ramce łącza danych, gdy urządzenie odbierające nie znajduje się w tej samej sieci.

59. Warstwa fizyczna(psychical layer) zapewnia środki do transportu bitów w sieci, niezależnie od tego, czy jest to sieć przewodowa, czy bezprzewodowa.

60. Po zakodowaniu bity tworzące ramkę są przesyłane przez media pojedynczo.

61, Warstwa fizyczna odbiera ramki z warstwy łącza danych i konwertuje je na bity w celu transmisji. Na urządzeniu wysyłającym warstwa fizyczna przekazuje transmitowane bity do warstwy łącza danych jako kompletną ramkę.

62. Warstwa fizyczna odbiera ramki z warstwy łącza danych w celu kodowania i transmisji.

63. W sieciach bezprzewodowych dane są reprezentowane przez wzorce transmisji mikrofalowych(Wirless).

64. Kable światłowodowe wykorzystują wzory światła do reprezentowania bitów.

65. Impulsy elektryczne służą do reprezentowania bitów w sieciach wykorzystujących kable miedziane.

66. Przepustowość(Bandwidth) to zdolność medium sieciowego do przenoszenia danych.

67. Transfer bitów w mediach sieciowych w określonym czasie nazywany jest przepustowością(throughput).

68. Kabel koncentryczny(Coaxial), używany w telewizji kablowej i usługach internetowych, służy również do podłączania anten do urządzeń bezprzewodowych.

69. Ekranowana skrętka (STP) zawiera ekranowanie i specjalne złącza, które zapobiegają zakłóceniom sygnału z innych przewodów, EMI i RFI.

70. Nieekranowana skrętka dwużyłowa (UTP) jest najpopularniejszym rodzajem przewodowych mediów sieciowych.

71. Kabel koncentryczny(Coaxial) używany w telewizji kablowej i usługach internetowych oraz do podłączania anten do urządzeń bezprzewodowych wykorzystuje kilka typów złączy, w tym złącza BNC, typu N i typu F.

72.

73. Światłowód wielomodowy(multimode)  ma krótsze ograniczenie odległości niż światłowód jednomodowy. Powszechnie stosowane w sieciach LAN na dystansie kilkuset metrów, ale może wynosić do 2 km.

74. W światłowodzie wielomodowym(multimode)  jako źródło światła wykorzystano diody LED.

75.Światłowód jednomodowy(single-mode) jako źródło światła wykorzystuje technologię laserową.

76. Światłowód jednomodowy(single-mode)  jest powszechnie używany w zastosowaniach telewizyjnych i telefonicznych na długich dystansach.

77. Światłowód jednomodowy(single-mode)  jest używany w zastosowaniach długodystansowych do 100 km.

78. Bezprzewodowość zapewnia największą mobilność ze wszystkich mediów i zyskuje na popularności w sieciach korporacyjnych.

79. Sieci WLAN działają w trybie half-duplex, co oznacza, że tylko jedno urządzenie może wysyłać lub odbierać dane w danym momencie. Może to mieć wpływ na wydajność sieci, jeśli wielu użytkowników uzyskuje dostęp do sieci WLAN w tym samym czasie.

80. Zigbee jest przeznaczony do zastosowań wymagających krótkiego zasięgu, niskiej szybkości transmisji danych i długiego czasu pracy baterii, dzięki czemu doskonale nadaje się do zastosowań przemysłowych i IoT.

81. Ten standard bezprzewodowy jest używany w sieciach osobistych (PAN) i umożliwia urządzeniom komunikację na odległość od 1 do 100 metrów.

82. Światłowód wielomodowy(multimode) ma krótsze ograniczenie odległości niż światłowód jednomodowy. Powszechnie używane w sieciach LAN w sieci kampusowej.

83. Warstwa łącza danych to warstwa 2 modelu OSI.

84. Warstwa łącza danych składa się z dwóch podwarstw. Są to kontrola łącza logicznego (LLC) i kontrola dostępu do multimediów (MAC).

85. Podwarstwa MAC warstwy łącza danych jest odpowiedzialna za przesyłanie i odbieranie ramek z nośnika.

86. Routery pełnią cztery funkcje w warstwie 2. Przyjmują ramkę z nośnika, rozkapsułują(De-encapsulate)  pakiet z ramki, ponownie enkapsulują(Re-encapsulate) pakiet w nową ramkę i przekazują nową ramkę odpowiednio do medium tego segmentu sieci fizycznej. sieć.

87. Dwa kryteria określające zastosowaną metodę kontroli dostępu do mediów to rodzaj udostępniania multimediów(sharing involved)  i topologia(topology).

88. IEEE definiuje standardy warstwy dostępu do sieci TCP/IP, którymi są warstwa fizyczna OSI i warstwa łącza danych(data link).

89. Topologia logiczna pokazuje adresy IP przypisane do interfejsów urządzeń.

90. Sieci rozległe (WAN) występują w wielu topologiach, obejmujących punkt-punkt(point-point), koncentrator i szprychy(hub-and-spoke) oraz kratkę(mesh).

91. Rozszerzona topologia gwiazdy(extended star topology) jest uważana za topologię hybrydową, ponieważ łączy w sobie wiele topologii gwiazdy.

92. Bezprzewodowe sieci LAN (WLAN) obsługują tylko tryb półdupleksowy(half-duplex), ponieważ w danym momencie tylko jedno urządzenie może uzyskać dostęp do multimediów.

93. Wykrywanie wielokrotnego dostępu/kolizji z wyczuciem nośnika (CSMA/CD) to metoda kontroli dostępu do nośnika stosowana w starszych sieciach Ethernet LAN.

94. Warstwa łącza danych dodaje nagłówek(header) zawierający źródłowy(source) i docelowy(destination) adres warstwy 2 oraz końcówkę(trailer) zawierającą sekwencję sprawdzania ramki (FCS).

95. Ostatnim polem ramki łącza danych jest sekwencja sprawdzania ramki (FCS), która służy do określenia, czy w ramce wystąpiły błędy transmisji.

96. Prawidłowa kolejność adresu warstwy 2 i warstwy 3 to: docelowy adres karty sieciowej(Destination MAC), źródłowy adres karty sieciowej(Source MAC), źródłowy adres IP(Source IP), docelowy adres IP(Destination MAC)

97. 802.11, Ethernet i PPP to protokoły warstwy 2. IP to warstwa 3, a UDP to warstwa 4.

98. Wszystkie ramki muszą mieć długość co najmniej 64 bajtów. Dodatkowe bity zwane „padem” służą do zwiększania rozmiaru małych ramek do rozmiaru minimalnego.

99. Pole FCS wykorzystuje CRC do wykrywania błędów w ramce.

100. Pole EtherType identyfikuje protokół wyższej warstwy, który jest zamknięty w ramce Ethernet.

101. Pierwsze kilka bajtów preambuły informuje odbiorcę o nowej ramce.

102. Podwarstwa LLC odpowiedzialna jest za sterowanie kartą interfejsu sieciowego poprzez sterowniki programowe

103. LLC współpracuje z wyższymi warstwami w celu obsługi protokołów wyższego poziomu.

104. Podwarstwa MAC sprawdza błędy bitowe, obsługuje technologie Ethernet i kontroluje dostęp do mediów.

105. Dwie metody przełączania danych między portami przełącznika to przełączanie z przecięciem i przełączanie z zapisywaniem i przesyłaniem dalej.

106. Przełączanie z przecięciem jest realizowane przy użyciu szybkiego przełączania do przodu lub przełączania bez fragmentów.

107. Przełączniki wykorzystują dwie techniki buforowania pamięci: buforowanie pamięci oparte na portach i buforowanie pamięci współdzielonej.

108. Autonegocjacja to technologia, która automatycznie negocjuje prędkość i dupleks pomiędzy dwoma podłączonymi urządzeniami.

109. Jednostki PDU warstwy transportowej(transport layer), zwane segmentami(segments), są kapsułkowane(encapsulated) w warstwie sieciowej(network layer) za pomocą protokołów IPv4 i IPv6 w pakiety(packets).

110. Warstwa łącza danych(data link layer) odbiera pakiety IP z warstwy sieciowej(network layer) i hermetyzuje(encapsulates) je w celu transmisji przez medium.

111. Fragmentacja(fragmentation) to proces dzielenia pakietów IP w celu przesyłania ich przez medium o mniejszej jednostce MTU.

112. Doręczenie z największą starannością(best effort delivery) nie gwarantuje, że pakiety zostaną dostarczone do miejsca przeznaczenia.

113. Pola nagłówka IP, które identyfikują, skąd pakiet pochodzi i dokąd zmierza, to źródłowy adres IP i docelowy adres IP.

114. Źródłowy i docelowy adres IP w pakiecie IP nie zmieniają się w drodze ze źródła do miejsca docelowego.

115. Pole sumy kontrolnej nagłówka(header checksum) w nagłówku IPv4 służy do wykrywania uszkodzonych pakietów.

116. Pole protokołu(protocol field) identyfikuje protokół wyższej warstwy przenoszony w pakiecie IP. Typowe protokoły to TCP, UDP i ICMP.

117. IPv4 został ujednolicony w latach 80. XX wieku i ma kilka ograniczeń technologicznych, takich jak brak łączności typu end-to-end i wyczerpana przestrzeń adresowa.

118. W protokole IPv6 wprowadzono kilka ulepszeń technicznych, z których dwa to znacznie większa pula adresów IP i uproszczony nagłówek protokołu.

119. Nagłówek IPv6 ma stałą długość 40 oktetów i zawiera 8 pól nagłówka.

120. Kilka pól w nagłówku IPv6 zastąpiło pola w nagłówku IPv4. Na przykład pole Limit przeskoków zastąpiło pole Czas wygaśnięcia nagłówka IPv4.

121. Do przesyłania pakietów pomiędzy lokalnymi hostami w sieci nie jest potrzebny router.

122. Bramą domyślną jest adres IP routera w sieci lokalnej.

123. Polecenia netstat -r i Route print wyświetlą tablicę routingu hosta Windows.

124. Polecenie show ip Route służy do przeglądania tablicy routingu na routerze Cisco.

125. Kody na początku każdego wpisu w tablicy routingu służą do identyfikacji typu trasy lub sposobu jej poznania. Kod „O” wskazuje, że trasa została poznana z OSPF.

126. Trasa domyślna(default route) jest również nazywana bramą ostatniej szansy(gateway of last resort).

127. rasy statyczne są konfigurowane ręcznie i nie dostosowują się do zmian w topologii sieci oraz nie są anonsowane sąsiednim routerom.

128. Routery można skonfigurować z trasami statycznymi i protokołem routingu dynamicznego.

129. Podczas wysyłania ramki do innego urządzenia w tej samej sieci lokalnej, urządzenie wysyłające ramkę użyje adresu MAC urządzenia docelowego.

130. Podczas wysyłania ramki do innego urządzenia w sieci zdalnej urządzenie wysyłające ramkę użyje adresu MAC interfejsu lokalnego routera, który jest bramą domyślną.

131. Protokół rozpoznawania adresów (ARP) służy do określenia adresu MAC znanego adresu IPv4 urządzenia docelowego. Neighbor Discovery (ND) służy do określenia adresu MAC znanego adresu IPv6 urządzenia docelowego.

132. ARP ma dwie podstawowe funkcje: utrzymuje tabelę mapowań adresów IPv4 na MAC i określa adresy MAC znanych adresów IPv4.

133. Tabela ARP jest tymczasowo buforowana w pamięci RAM.

134. Polecenie show ip arp jest używane na routerach Cisco do przeglądania tablicy ARP.

135. Dwa problemy związane z bezpieczeństwem żądań ARP polegają na tym, że komunikaty ARP są wysyłane jako rozgłoszenia i mogą zostać sfałszowane.

136. Dwa komunikaty ICMPv6 używane w SLAAC to żądanie routera i ogłoszenie routera(router solication and router advertisement).

137. Dwa komunikaty ICMPv6 używane do określenia adresu MAC znanego adresu IPv6 to żądanie sąsiada(neighbor solication) i ogłoszenie sąsiada(neighbor advertisement).

138. Komunikaty ICMPv6 z prośbą o sąsiada są wysyłane w trybie multiemisji.

139. Adres sieciowy dla 10.5.4.100 z maską podsieci 255.255.255.0(24) to 10.5.4.0.

140. Adres sieciowy dla 172.16.4.100 z maską podsieci 255.255.0.0(16) to 172.16.0.0.

141. Host A jest w sieci 10.5.4.0. Dlatego urządzenia z adresami IPv4 10.5.4.1 i 10.5.4.99 znajdują się w tej samej sieci.

142. Host A jest w sieci 172.16.0.0. Dlatego urządzenia z adresami IPv4 172.16.4.99 i 172.16.0.1 znajdują się w tej samej sieci.

143. Host A jest w sieci 192.168.1.0. Dlatego urządzenia z adresami IPv4 192.168.1.1 i 192.168.1.100 znajdują się w tej samej sieci.

144. Adres z końcówką 255 to adres rozgłoszeniowy

145. Prywatne adresy IPv4 są przypisywane do urządzeń w intranecie organizacji (sieci wewnętrznej) i każda organizacja (dom, szkoła, biuro, firma) może używać adresu 10.0.0.0/8.

146. Aby uzyskać dostęp do urządzenia przez Internet, docelowy adres IPv4 musi być adresem publicznym. Wyczerpanie się publicznych adresów IPv4 jest powodem, dla którego istnieją prywatne adresy IPv4 i dlaczego organizacje przechodzą na IPv6.

147. RIR otrzymują adresy IP od IANA i są odpowiedzialni za przydzielanie tych adresów dostawcom usług internetowych i niektórym innym organizacjom.

148. Klasy adresów IP

- Class A (0.0.0.0/8 to 127.0.0.0/8) -

- Class B (128.0.0.0 /16 - 191.255.0.0 /16)

- Class C (192.0.0.0 /24 - 223.255.255.0 /24)

149. Routery domyślnie nie będą przesyłać dalej pakietu rozgłoszeniowego IPv4.

150. Powolne działanie sieci i powolne działanie urządzeń są wynikiem nadmiernego ruchu rozgłoszeniowego.

151. Głównym czynnikiem napędzającym lub najważniejszym czynnikiem IPv6 jest wyczerpywanie się przestrzeni adresowej IPv4.

152. Wszystkie pięć RIR, ARIN, APNIC, LACNIC, AfriNIC i RIPENCC wyczerpały swoje pule adresów IPv4.

153. Tylko podwójny stos(dual stack) wykorzystuje natywną łączność IPv6.

154. Większość podsieci IPv6 ma długość prefiksu /64.

155. Globalny prefiks routingu jest częścią GUA przypisaną przez dostawcę usług internetowych.

156. Lokalne adresy IPv6 łącza służą wyłącznie do komunikacji poprzez łącze i nie podlegają trasowaniu.

157. GUA nie używają bitu z identyfikatora interfejsu do tworzenia podsieci.

158. Lokalne adresy IPv6 łącza zaczynają się od przedrostka fe80.

159. LLA - Link Local aby ustawić ipv6 address fe80::1:1 link-local

160. Komunikaty anonsu routera (RA) są wysyłane do wszystkich węzłów IPv6. Jeśli używana jest Metoda 1 (tylko SLAAC), agent RA zawiera informacje o prefiksie sieci, długości prefiksu i bramie domyślnej.

161. SLAAC to metoda, w której urządzenia tworzą własne GUA bez usług DHCPv6. Korzystając z SLAAC, urządzenia korzystają z komunikatów ICMPv6 RA lokalnego routera, aby uzyskać niezbędne informacje.

162. Stanowy protokół DHCPv6 to metoda, w ramach której urządzenia automatycznie otrzymują informacje adresowe, w tym identyfikator GUA, długość prefiksu i adresy serwerów DNS, ze stanowego serwera DHCPv6.

163. SLAAC i bezstanowy DHCPv6 to metoda, w której urządzenia używają SLAAC dla GUA i adresu bramy domyślnej. Urządzenia następnie korzystają z bezstanowego serwera DHCPv6 dla serwerów DNS i innych informacji adresowych.

164. Gdy komunikat RA to SLAAC lub SLAAC z bezstanowym DHCPv6, klient musi wygenerować własny identyfikator interfejsu przy użyciu procesu EUI-64 lub losowo wygenerowanej liczby 64-bitowej.

165. IPv6 ma oddzielne pole identyfikatora podsieci w części adresu zawierającej prefiks sieci, którego można używać do tworzenia podsieci.

166. Pole Identyfikator podsieci, znajdujące się pomiędzy polem Global Routing Prefix a polem Identyfikator interfejsu, służy do tworzenia podsieci.

167. Część adresu podsieci składa się z 16 bitów pomiędzy prefiksami /48 i /64, czyli 2222.

158. Część adresu podsieci składa się z 32 bitów pomiędzy prefiksami /32 i /64.

159. Komunikaty ICMP wspólne dla ICMPv4 i ICMPv6 obejmują potwierdzenie hosta, nieosiągalność miejsca docelowego lub usługi oraz przekroczenie czasu.

160. Uruchamianie hosta obsługującego protokół IPv6 spowodowałoby wysłanie komunikatu żądania routera ICMPv6. Router obsługujący protokół IPv6 odpowiedziałby komunikatem reklamującym router.

161. komenda tracert służy do sprawdzania drogi jaką przebył nasz adres ip

162. Warstwa transportowa jest odpowiedzialna za ustanowienie tymczasowej sesji komunikacyjnej pomiędzy aplikacją hosta źródłowego i docelowego.

163. Warstwa transportowa odpowiada za multipleksowanie rozmów, segmentację danych i ponowne składanie segmentów oraz śledzenie poszczególnych rozmów.

164. UDP jest protokołem dostarczania typu best-effort, podczas gdy TCP jest niezawodnym protokołem transportowym.

165. UDP będzie używany przez aplikacje VoIP wrażliwe na czas.

166. Protokół warstwy transportowej TCP zapewnia niezawodne dostarczanie w tej samej kolejności.

167. Nagłówek TCP składa się z 10 pól w 20-bajtowym nagłówku.

168. FTP i HTTP wymagają użycia protokołu warstwy transportowej TCP.

169.. UDP to bezstanowy protokół warstwy transportowej typu best-effort.

170. Nagłówek UDP składa się z czterech pól w 8-bajtowym nagłówku.

171. TFTP i VoIP wymagają użycia protokołu warstwy transportowej UDP.

172. Zarówno nagłówki TCP, jak i UDP zawierają pola numeru portu źródłowego i docelowego.

173. Para gniazd dla hosta o adresie IP 10.1.1.10 żądającego usług internetowych z serwera o adresie 10.1.1.254 to 10.1.1.10:1099, 10.1.1.254:80.

174. Numery portów aplikacji FTP, HTTP i TFTP są zdefiniowane w dobrze znanej grupie numerów portów.

176. Polecenie w CMD windowsa netstat wyświetli używane protokoły, adres lokalny i numery portów, adres obcy i numery portów oraz stan połączenia.

177. Port docelowy to dobrze znany port protokołu Simple Mail Transport Protocol, czyli 25. Jest to port, na którym będzie nasłuchiwał serwer pocztowy. Port źródłowy jest wybierany dynamicznie przez klienta żądającego i może mieć wartość 49152.

178. Trójstronne uzgadnianie składa się z trzech wymian komunikatów z następującymi flagami bitów kontrolnych: SYN, SYN ACK i ACK.

179. Istnieją cztery wymiany kończące obie sesje pomiędzy dwoma hostami. (1) Host A wysyła numer FIN. (2) Host B wysyła potwierdzenie. (3) Host B wysyła numer FIN. (4) Host A wysyła potwierdzenie.

180. Pole numeru sekwencyjnego jest używane przez hosta docelowego do ponownego złożenia segmentów w pierwotnej kolejności.

181. Pole Rozmiar okna służy do zapewnienia kontroli przepływu.

182. Gdy host wysyłający wykryje przeciążenie, zmniejsza liczbę wysyłanych bajtów przed otrzymaniem potwierdzenia od hosta docelowego

183. UDP jest pożądany w przypadku protokołów, które wykonują proste transakcje żądań i odpowiedzi ze względu na niski narzut.

184. UDP ponownie składa dane w kolejności, w jakiej zostały odebrane.

185. Prawidłowe prawidłowe porty źródłowe i docelowe dla hosta żądającego usługi DNS to Źródło: 49152, Miejsce docelowe: 53

186. Warstwa aplikacji modelu OSI to warstwa najbliższa użytkownikowi końcowemu. Zapewnia interfejs pomiędzy protokołami aplikacji wymieniającymi dane pomiędzy hostami.

187. Warstwa prezentacji polega na formatowaniu i prezentacji danych w formacie zgodnym z urządzeniem docelowym. Przykładami standardów warstwy prezentacji są MKV, GIF, JPG, MOV i PNG.

188. Trzy górne warstwy OSI; aplikacja, prezentacja i sesja definiują funkcje warstwy aplikacji modelu TCP/IP.

189. Warstwa aplikacji modelu OSI zapewnia interfejs pomiędzy protokołami aplikacji wymieniającymi dane pomiędzy hostami. Protokoły w warstwie aplikacji obejmują DNS, HTTP, SMTP, FTP i IMAP.

190. Warstwa sesji modelu OSI tworzy i utrzymuje okna dialogowe, czyli sesje, pomiędzy dwoma komunikującymi się hostami..

191. W modelu peer-to-peer klienci mogą udostępniać zasoby bez konieczności korzystania z serwera dedykowanego.

192. . Sieć peer-to-peer nie wymaga dedykowanego serwera, ponieważ każdy peer może działać zarówno jako klient, jak i serwer.

193. Klienci BitTorrent używają pliku torrent do lokalizowania innych klientów udostępniających fragmenty potrzebnych plików. W ten sposób wiele plików może być współużytkowanych pomiędzy klientami jednocześnie.

194. Gnutella to protokół peer-to-peer, który umożliwia użytkownikom udostępnianie całych plików innym użytkownikom.

195. HTTP używa komunikatu POST do przesyłania plików danych na serwer WWW. Komunikat GET jest używany przez klientów do żądania danych, a komunikat PUT służy do przesyłania treści, takich jak obrazy.

196, Przeglądarki internetowe łączą się z serwerami internetowymi za pośrednictwem protokołu HTTP. IMAP i SMTP to protokoły poczty elektronicznej. SSL to protokół szyfrowania używany z protokołem HTTPS.

197. Klienci poczty e-mail łączą się z serwerami SMTP przez port 25, aby wysyłać wiadomości e-mail. Klienci używają protokołów POP i IMAP do odbierania wiadomości e-mail. Protokół HTTP jest używany między przeglądarkami internetowymi a serwerami internetowymi.

198. IMAP to protokół umożliwiający klientom pobieranie kopii wiadomości e-mail z serwera IMAP. Oryginalne wiadomości pozostają na serwerze do momentu ręcznego usunięcia.

199. HTTP wysyła informacje w postaci zwykłego tekstu i nie jest uważany za bezpieczny. Jeśli wymagane jest bezpieczeństwo, należy zastosować protokół HTTP Secure (HTTPS).

200. Rekordy DNS AAAA służą do rozpoznawania nazw na adresy IPv6.

201. Kiedy serwer DNS otrzyma żądanie rozpoznania nazwy dla nazwy spoza jego strefy, serwer przekaże żądanie do innego serwera DNS.

202. Po wydaniu polecenia nslookup zostanie wyświetlony skonfigurowany domyślny serwer DNS.

203. Rekordy NS rozpoznają autorytatywne serwery nazw. Rekordy DNS A rozpoznają adresy IPv4. Rekordy AAAA rozpoznają adresy IPv6, a rekordy MX rozpoznają serwery wymiany poczty.

204. FTP wymaga dwóch połączeń pomiędzy klientem a serwerem. Jedno połączenie odbywa się przez port 21 dla poleceń klienta i odpowiedzi serwera. Drugie połączenie odbywa się przez port 20 w celu przesyłania danych.

205. Przesyłanie danych przez FTP może odbywać się w obu kierunkach, przesyłanie od klienta do serwera lub pobieranie z serwera do klienta.

206. Porty 20 i 21 są używane przez FTP.

207. Udostępnianie zasobów przez SMB jest również obsługiwane przez Apple Macintosh. Systemy operacyjne Linux i Unix korzystają z wersji SMB zwanej SAMBA.

208. Wysłanie wirusa, który sformatuje dysk twardy komputera, jest przykładem zagrożenia utratą danych lub manipulacją.

209. Przykładem kradzieży tożsamości jest wykorzystywanie skradzionych informacji kredytowych lub tożsamości do dokonywania nielegalnych zakupów w Internecie.

210. Do ataków zakłócających usługi dochodzi, gdy legalnym użytkownikom uniemożliwia się dostęp do danych i usług.

211. Przykładem kradzieży informacji jest kradzież danych badawczych lub informacji zastrzeżonych.

212. Do ataków zakłócających usługi dochodzi, gdy legalnym użytkownikom uniemożliwia się dostęp do danych i usług lub sieci.

213. Zmiana rekordów danych jest przykładem utraty lub manipulacji danymi.

214. Przykładem kradzieży informacji jest kradzież danych lub informacji zastrzeżonych.

215. Przykładem kradzieży tożsamości jest wykorzystywanie informacji o tożsamości w celu podszywania się pod inną osobę w celu uzyskania kredytu.

216. Atak typu „odmowa usługi” (DoS), jeśli się powiedzie, uniemożliwia autoryzowanym użytkownikom dostęp do zasobów systemowych.

217. Atak dostępowy, jeśli się powiedzie, wykorzystuje znane luki. Ataki te mogą umożliwić podmiotowi zagrażającemu uzyskanie dostępu do zasobów, do których nie ma prawa dostępu.

218. Ataki złośliwego oprogramowania obejmują wirusy, robaki i konie trojańskie. Tego typu ataki mogą skutkować awarią systemów oraz usunięciem lub uszkodzeniem plików.

219. Ataki złośliwego oprogramowania obejmują wirusy, robaki i konie trojańskie. Tego typu ataki mogą pozwolić ugrupowaniu zagrażającemu na przejęcie kontroli nad zainfekowanym systemem.

220. Atak typu „odmowa usługi” (DoS), jeśli się powiedzie, uniemożliwia autoryzowanym użytkownikom dostęp do zasobów systemowych.

221. Podczas ataku zwiadowczego osoba zagrażająca może sondować system, aby dowiedzieć się, które porty są otwarte i jakie usługi są uruchomione.

222. Zapora sieciowa to dedykowane urządzenie, które pomaga zapobiegać nieautoryzowanemu dostępowi, uniemożliwiając ruchowi zewnętrznemu inicjowanie połączeń z hostami wewnętrznymi.

223. Serwery AAA wykonują usługi uwierzytelniania, autoryzacji i księgowości w imieniu innych urządzeń w celu zarządzania dostępem do zasobów.

224. Sprawdzanie poprawności kopii zapasowych dotyczy używania silnych haseł w celu ochrony kopii zapasowych i przywracania danych.

225. DMZ, czyli strefa zdemilitaryzowana, jest używana dla serwerów, które muszą być dostępne dla użytkowników zewnętrznych.

226. Oprogramowanie antywirusowe działające na punkcie końcowym lub hoście stanowi część kompleksowego rozwiązania zabezpieczającego punkt końcowy.

227. Większość przedsiębiorstw to małe firmy.

228. Czynniki, które należy wziąć pod uwagę, obejmują koszt, szybkość i typy portów/interfejsów, możliwości rozbudowy oraz funkcje i usługi systemu operacyjnego.

229. Podczas wdrażania sieci konieczne jest zaplanowanie i wykorzystanie schematu adresacji IP.

230. Aby utrzymać wysoki stopień niezawodności i wyeliminować pojedyncze punkty awarii, wymagana jest redundancja.

231. QoS jest wymagany do klasyfikowania ruchu według priorytetu.

232. Usługi warstwy aplikacji i aplikacje sieciowe to dwie formy oprogramowania zapewniającego dostęp do sieci.

233. SSH i Telnet to dwa protokoły sieciowe używane do ustanawiania połączenia sieciowego zdalnego dostępu z urządzeniem.

234. Elementy umożliwiające skalowanie do większej sieci obejmują budżet, spis urządzeń, dokumentację sieci i analizę ruchu.

235. Wireshark może ujawnić rodzaje ruchu sieciowego przepływającego przez sieć.

236. Narzędzie Użycie danych systemu Windows 10 jest przydatne do określenia, które aplikacje korzystają z usług sieciowych na hoście.

237. Następnym krokiem po „Ustanowieniu teorii prawdopodobnych przyczyn” jest „Przetestowanie teorii w celu ustalenia przyczyny”.

238. Technik powinien przekazać problem swojemu przełożonemu.

239. Aby wyłączyć debug ip icmp, możesz użyć polecenia no debug ip icmp, undebug ip icmp lub undebug all.

240. Polecenie terminal monitor wyświetla komunikaty dziennika dotyczące połączenia zdalnego.