Dominik Furgacz KL 2CT

Instrukcja Konfiguracji Routera we współpracy z centralą Slican

1.Na początku podłączamy Aparaty telefoniczne oraz Router w konfiguracji przedstawionej(oprócz telefonu CTS) poniżej możemy również skorzystać ze schematu który zostanie załączony na samym dole instrukcji

2. Po podłączeniu wszystkiego w odpowiedni sposób tworzymy czterech abonentów

3. Włączamy translacje telefonu VoIP w Translacje/Ustawienia główne

4. W Translacje/Ustawienia VoIP ustawiamy naszego VoIP żeby pracował w trybie Serwer ustawiamy użytkownikowi login 3004 i hasło Admin123

5. w Translacje/Wiązki ustawiamy wiązkę na foneo VoIP

6. w Abonenci/Ustawienia VoIP również ustawiamy numer katalogowy jako 3004 oraz hasło Admin123

7. w Sieć IP/Interfejsy LAN ustawiamy IP na 192.168.5.2 Maskę interfejsu na 255.255.255.0 oraz bramkę na 192.168.5.1(UWAGA!!! Bez ustawienia bramki nie będziemy mogli wejść do routera!!!)

8. Czas na skonfigurowanie Routera na początku zmieniamy IP komputera na którym będziemy konfigurować router ustawiamy jego IP na 172.16.6.2 maskę na 255.255.0.0 a Bramę na 172.16.5.1

9. Następnie włączamy program WinBox i szukamy naszego Routera(w naszym przypadku jest to Router o IP 172.16.5.1) i łączymy się z nim

10. W Opcji System wyszukujemy opcji Reset Configuration

11. Zaznaczamy opcje No Default Configuration i klikamy przycisk Reset Configuration

12. Po Resecie konfiguracji wyrzuci nas z programu musimy wejść do niego spowrotem tym razem klikamy zakładkę IP i szukamy opcji Addresses

12. Klikamy ikonkę plusa i dodajemy dwa nowe Adresy jeden o IP 172.16.5.1 z Maską 16 i jeden 192.168.5.1 z maską 24

10. Schemat